[image: image1.png]



ASIAKASTIEDOTE 10.4.2008
TUOTE: Sähkö-IKI 7,5kW tyyppi 13050 erillisellä ONDAL ASV 3-15 ohjauskeskuksella (ostettu aikavälillä 04/2006 – 03/2008) 
 Hyvä IKI 7,5kW asiakkaamme, 

Erillisellä (ONDAL ASV 3-15) ohjauskeskuksella varustetun 7,5 kW Sähkö-IKI asennusohjeet on uusittu. Vanhoissa ohjeissa aikavälillä 04/2006 – 03/2008 ohje on ollut virheellinen. Tästä syystä termostaatin asennuspaikka on ollut tulkinnanvarainen. Vanhoissa ohjeissa termostaattianturin asennuspaikalle ei ole määritelty maksimietäisyyttä kiukaan vaipan ulkoreunasta.
Oikea termostaattianturin sijainti tulisi olla saunassa minimissään 10 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta. Vaakasuunnassa etäisyys kiukaan vaipan ulkoreunasta voi maksimissaan olla 50 cm. Katosta termostaattianturin tulisi sijaita 10 - 15 cm päässä.

Toimenpiteisiin (termostaatin vaihtoon) ei tarvitse ryhtyä, jos:  
1) Termostaattianturi sijaitsee horisontaalisesti alle 50 sentin päässä kiukaan vaipan ulkoreunasta ja anturin etäisyys kattoon on 10 - 15 senttiä

2)  Kiukaan takana oleva seinä sekä katto kiukaan päällä ovat palamatonta materiaalia (esim. kivi, metalli tai laatta) 
Jos kohdat 1 tai 2 eivät toteudu, ne korjaantuvat termostaattianturin vaihdolla, jolloin pyydämme ottamaan yhteyttä IKI-Kiuas Oy:n
044 066 6276 /Juho Suomi, juho@ikikiuas.com tai
0400 504 143 /Jari Tuominen, jari@ikikiuas.com 
Pahoittelemme asiakkaille mahdollisesti koituvaa ylimääräistä vaivaa.

[image: image2.png]kiukaista kiukain



Terveisin,
Samuli Kerrman
toimitusjohtaja, IKI-Kiuas Oy

ONDAL ASV 3-15
